Jméno a příjmení:

Třída:

Spolupracoval:

Datum:

Laboratorní práce č. 1

Sériový a paralelní obvod, určení výsledného odporu rezistorů spojených v elektrickém obvodu a sériově a paralelně

Pomůcky:

Zdroj stejnosměrného napětí, 2 různé rezistory,  3 voltmetry, 2 ampérmetry, vodiče

Postup:

1) Podle obrázku zapoj do obvodu sériově dva rezistory o odporech R1 a R2

a) Změř v různých místech obvodu proud I a zapiš závěr z měření

b) Změř napětí U mezi vnějšími svorkami rezistorů, napětí U1 mezi svorkami prvního rezistoru a napětí U2 mezi svorkami druhého rezistoru. Porovnej napětí U a součet U1+U2 a zapiš závěr.

c) Vypočítej odpory rezistorů R1 a R2 a urči výsledný odpor obou rezistorů R.

2) Sestav podle obrázku elektrický obvod, kde jsou zapojeny rezistory paralelně.

a) Změř proud I v nerozvětvené části obvodu a proudy I1, I2 a zapiš závěr.

b) Změř napětí U mezi uzly a vypočítej odpor nerozvětvené části obvodu.

c) Ověř výsledek 2b) výpočtem výsledného odporu rezistoru podle vzorce1R=1R1+1R2.

Vypracování:

Závěr: