Určení voltampérové charakteristiky diody

Pomůcky: zdroj stejnosměrného napětí 6V, vypínač, potenciometr, polovodičové diody (křemíková KY 721, luminiscenční LQ 1102(červ.), LQ 1402(žlutá), LQ 1702(zel.), KZ 140 - Imax v propustném směru udává výrobce 0,4A), ochranný rezistor, univerzální měřící přístroj METEX, vodiče.

Teoretický úvod:

Úkoly:

- sestrojte VA charakteristiky diod. Určete o jaký typ diod se jedná a stanovte hodnoty prahového napětí, v případě stabilizační diody i Zenerovo napětí.

Návod:

- proměřte VA charakteristiku aspoň dvou různých diod, měření provádějte v

následujících zapojeních

propustný směr                                               závěrný směr

- pro přesnější určení hodnoty prahového napětí zvyšujte napětí na diodách v propustném směru zpočátku po menších skocích

- posunem jezdce potenciometru zvyšujte napětí na diodě (s ohledem na maxi -

mální dovolené zatížení diody) a hodnoty uveďte do tabulky:

propustný směr					     závěrný směr

| n | U (V) | I (mA) |  | n | U (V) | I (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| . |  |  |  | . |  |  |
| . |  |  |  | . |  |  |
| . |  |  |  | . |  |  |
| 15 |  |  |  | 5 |  |  |

Závěr: