Jméno a příjmení:

Třída:

Skupina:

Spolupracoval:

Datum:

Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

Laboratorní práce č. 6

Detekce radioaktivního záření

TEORETICKÝ ÚVOD:

Radioaktivita je schopnost některých látek (atomových jader) samovolně vyzařovat 	neviditelné pronikavé záření.

Radioaktivitu objevil jako první v roce 1896 francouzský fyzik A. H. Becquerel. Zjistil, že uranová ruda zvaná smolinec vyzařuje neviditelné pronikavé záření:

záření α je tvořeno částicemi alfa. Skládají se ze dvou protonů a dvou neutronů (jádra atomu         	helia). Toto záření je pohlcováno již listem papíru.

záření β	jsou velmi rychle letící elektrony β nebo pozitrony β. Toto záření je pohlcováno 	např. tenkým hliníkovým plechem.

záření γ je velmi pronikavé elektromagnetické záření podobné rentgenovému záření. Toto 	záření je pohlcováno např. vrstvou olova.

záření neutronové - tvoří jej proud letících neutronů. Je nepronikavější, protože neutrony 	nemají elektrická náboj a nepůsobí na ně odpudivé elektrické síly atomových jader. 	Před tímto zářením chrání silná vrstva vody nebo betonu.

ÚKOL:

- Stanovte úroveň radioaktivního pozadí v laboratoři fyziky (pozadí je úroveň záření v daném místě bez přítomnosti umělého zdroje).

- Stanovte závislost množství alfa a beta dopadajícího záření na vzdálenosti od zdroje. Znázorni graficky.

- Seřaď materiály v soupravě gama-beta podle schopnosti pohlcovat záření beta a gama.

POMŮCKY:

Souprava Gama-Beta (indikátor záření IRA SET - součástí je Geiger - Mullerův počítač), digitální čítač, zdroj záření β - stroncium 90, zdroj záření γ - americium 241, vodič délkové měřidlo, měděná, cínová , hliníková a železná destička.

POSTUP:

- Pomocí Geiger - Mullerova počítače určíme třikrát po sobě hodnoty radioaktivního pozadí v laboratoři (množství částic, které dopadnou do počítače za 100s). Z naměřených hodnot určíme průměrnou hodnotu. Zpracujeme pro záření beta i gama.

- Určíme závislost množství částic β a γ na vzdálenosti od zdroje. Použijeme přednastavené vzdálenosti 0 cm, 3cm, 9cm, 13cm. Od naměřené hodnoty nesmíme zapomenout odečíst hodnotu radioaktivního pozadí. Údaje zpracujeme graficky       (N-P=f(l)). Zpracujeme pro záření β i γ.

- Mezi zářič a GM počítač umístíme postupně destičku z mědi, olova, hliníku, železa a cínu. Určíme množství dopadajícího záření beta ze vzdálenosti 3cm při použití různého stínění (doba 100s). Pokus zopakujeme pro záření gama. Můžeme tak zjistit, který z těchto materiálů nejvíce a který nejméně pohlcuje záření alfa, respektive beta.

VYPRACOVÁNÍ:

1)

P- počet impulsů za 100s

| n | P |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Průměrná hodnota P =

2)

N- počet impulsů na 100s

P- pozadí (viz úkol 1)

záření beta:

| l(cm) | N | N-P |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 3 |  |  |
| 9 |  |  |
| 13 |  |  |

záření gama

| l(cm) | N | N-P |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 3 |  |  |
| 9 |  |  |
| 13 |  |  |

3)

vzdálenost 3cm

záření beta

| Materiál stínění | N | N-P |
| --- | --- | --- |
| Měď |  |  |
| Cín |  |  |
| Železo |  |  |
| Olovo |  |  |
| Hliník |  |  |

záření gama

| Materiál stínění | N | N-P |
| --- | --- | --- |
| Měď |  |  |
| Cín |  |  |
| Železo |  |  |
| Olovo |  |  |
| Hliník |  |  |

ZÁVĚR: