Stavová rovnice ideálního plynu

Pomůcky: souprava Boyle-Mariott&Charles, zdroj stejnosměrného napětí 15V, dva voltmetry, vysoušeč vlasů, vodiče.

Teoretický úvod:

Úkoly:

- izotermický děj (Boyle-Mariottův zákon)

Studujte experimentálně izotermický děj. Z naměřených hodnot sestrojte graf závislosti p = f(V). Porovnejte jej s izotermou. V tabulce naměřených hodnot spočítejte součin p.V a výsledek komentujte.

- izochorický děj (Charlesův zákon)

Studujte experimentálně izochorický děj. Z naměřených hodnot sestrojte graf závislosti teploty na tlaku t (°C) = f (p (hPa)). Je-li to možné, grafem proložte přímku a z její rovnice určete hodnotu absolutní nuly. V tabulce naměřených hodnot spočítejte podíl p/T a výsledek komentujte.

Návod:

Ad a) Odpojte silikonovou hadičku od stříkačky a nastavte píst stříkačky tak, aby ukazoval objem 60 ml. Stříkačku znovu napojte. Napájejte přístroj ze zdroje ss napětí 15 V. Připojte multimetr k tlakovému čidlu. (Tlak by měl být přibližně stejný jako před jejím odpojením.)

Vlastní měření:

Postupně zatlačte píst a zaznamenejte tlak ukazovaný multimetrem a odpovídající objemy. Zaznamenané a vypočítané hodnoty uveďte do následující tabulky. Sestrojte křivku p = f (V), popřípadě pV = g (V). Vyslovte závěr.

| V(cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p(hPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p.V(hPa.cm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ad b) Vyjměte píst z injekční stříkačky a zaslepte ji pomocí špuntu. Připojte dva multimetry (tlakoměr a teploměr).

Vlastní měření:

Zahřívejte přístroj pomocí vysoušeče vlasů. Zaznamenávejte hodnoty tlaku a teploty přibližně v rozmezí 15°C až 70°C (nepřekročte 80°C!). Protože je doba odezvy teploměru větší než doba odezvy tlakového čidla, ohřejte vždy přístroj, přestaňte ohřívat, vyčkejte stabilizace teplotního čidla, odečtěte teplotu i tlak a teprve poté pokračujte v zahřívání. Výsledky zaznamenejte do následující tabulky, sestrojte graf závislosti teploty na tlaku t (°C) = f (p (hPa)).

| p(hPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p/T(hPa.°C-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Z tohoto grafu určete lineární aproximací teplotu, kterou by měl ideální plyn při tlaku 0 Pa. Tato hodnota se nazývá absolutní nula. Porovnejte ji s teoretickou hodnotou této teploty. Výsledek vysvětlete.

Závěr: