Jméno a příjmení:

Třída:

Skupina:

Spolupracoval:

Datum:

Teplota:

Tlak:

Vlhkost:

Laboratorní práce č. 4

URČENÍ KŘIVKY DEFORMACE PRUŽNÉ LÁTKY

Pomůcky:

letecká guma, provázek, délkové měřidlo, posuvné měřidlo, stojan, závaží 50g, 100g, 200g

Úkol:

1) Určete křivku deformace pružné látky a porovnejte s křivkou deformace pevné látky.

2) Určete mez pevnosti použitého materiálu.

Teoretický úvod:

Křivka deformace je závislost normálového napětí na relativním prodloužení .

Normálové napětí je definováno jako kolmá síla F působící na plochu řezu S, tedyσ=FS . Během prodlužování letecké gumy se bude zmenšovat obsah průřezu letecké gumy, toto zmenšení průřezu musíme do výpočtu zahrnout. Budeme předpokládat, že se nemění objem, tedy

S0 . l0 = S . l

(S0 – počáteční průřez, l0 počáteční délka, S – obsah průřezu po prodloužení na délku l)

Po dosazení dostáváme:

σ=F∗lS0∗l0.

Relativní prodloužení

ε=Δll0, kde l0 je počáteční délka a l absolutní prodloužení.

Mez pevnosti p je maximální normálové napětí, kdy ještě nedojde k porušení soudržnosti materiálu.

Postup:

Na stojan vhodně upevníme kousek letecké gumy, změříme lo a So. Postupně přidáváme závaží o hmotnosti m a měříme l, dokud nedojde k porušení soudržnosti materiálu.

Vypracování:

So = … m2

l0 = …m

| n | m (kg) | F(N) | l(m) |  (N.m-1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

Zpracujeme graf  = f(l), určíme p. Graf srovnáme se známým grafem křivky deformace pro pevnou látku.

Je možné určit Youngův modul pružnosti pro leteckou gumu?

ZÁVĚR: