Určení zatěžovací charakteristiky zdroje

Pomůcky: zdroj (plochá baterie 4,5V, NiCd akumulátor 6V), univerzální měřící přístroje, reostat(Rmax105, Imax2A), vypínač, vodiče.

Teoretický úvod:

Úkoly:

- sestrojte grafy zatěžovacích charakteristik zdrojů, t.j. závislost U = f(I), odečtěte hodnotu směrnice proložené přímky (vnitřní odpor) a výsledky porovnejte

- charakterizujte zkoumané zdroje

Návod:

sestrojte elektrický obvod dle schématu

- nastavte jezdec na reostatu tak, aby obvodem  procházel minimální proud

- změřte  napětí naprázdno

- sepněte vypínač, pomocí reostatu regulujte proud v obvodu a měřte odpovídající svorkové napětí (měření provádějte bez otálení, aby se baterie příliš nevybíjela)

- proveďte 15 měření (proud by neměl překročit 0,5A) a výsledky uveďte do tabulky

| I | 1 | 2 | 3 | ... | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ue (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| Us (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ri () |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr: