Měření odporu rezistoru různými metodami

Úkol: Určete odpor dvou různých rezistorů metodou přímou, substituční, můstkovou. Přesnou hodnotu odporů určete digitálním ohmmetrem. a jednotlivé metody porovnejte.

Teoretický úvod:

1a) Metoda přímá, vhodná když Ra  Rx.

Uv   IaRx    IaRa

Rx  Uv/Ia  Ra

V případě, že Ra  Rx, můžeme

obr.1a                                       hodnotu Ra zanedbat, a platí

Rx  Uv / Ia

1b) Metoda přímá, vhodná když Rv  Rx.

Ia  Ix  Iv

Ia  Uv/Rx  Uv/Rv

Po úpravě:  1/Rx  Ia/Uv  1/Rv

Když Rv  Rx, zlomek 1/Rv lze

zanedbat, a platí:

obr. 1b                                                             Rx  Uv / Ia

2) Metoda můstková (Wheatstonův můstek)

Ucd  Ig

Pokud Ig = 0  Ucd = 0 a můstek je v rovnováze.

Platí     Uac = Uad              R1I1 = R3I3 ............. (1)

Ubc = Ubd              R2I2 = R4I4 ............ (2)

Pro proudy ve vyváženém můstku platí

I1 = I2,  I3 = I4 ........... (3)

Z (1), (2), (3) dostaneme:

obr.2a                                                         R1 / R2 = R3 / R4

Rezistory R3 a R4 nahrazeny drátem o konstantním

průměru a měrném odporu.

Rx/Rz = .a/S  .b/S

po úpravě

Rx/Rz = a/b    Rx = Rz . a/b

obr. 2b

3) Metoda substituční

Rz - odporová dekáda

obr. 3

4) Měření odporu ohmmetrem

Použijeme digitální ohmmetr pro přesné určení hodnoty měřeného odporu.

Návod:

ad 1a) Měření proveďte pětkrát podle obr. 1a. Výsledky zapište  do tabulky. Určete výsledné hodnoty odporů, včetně odchylky.

| n | U1(V) | I1(mA) | R1() | U2(V) | I2(mA) | R2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| R1 =(R1± R1 )  |  |  |  | R2=(R2± R2 )  |  |  |

ad 1b) Postup stejný jako u 1a), měření provádíme v zapojení podle obr. 1b.

ad 2) Měření proveďte dvakrát v zapojení podle obr. 2b. Jako odporový normál použijte známý rezistor Rz. Určete odpor rezistorů, včetně odchylky.

| n | a1(mm) | b1(mm) | R1() | a2(mm) | b2(mm) | R2() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| R1 =(R1± R1 )  |  |  |  | R2=(R2± R2 )  |  |  |

ad 3) Měření proveďte dle obr.3. Po vyrovnání proudu procházejícího odporovou dekádou a proudu procházejícího měřeným odporem určete hodnotu neznámého odporu rezistorů.

ad 4) Přesně určíme jednotlivé hodnoty