Sledování jevu vlastní indukce

Pomůcky: PC ISES, externí zdroj ss napětí ±15 V, moduly booster, ampérmetr, voltmetr, cívka 600 závitů na jádře, multimetr Metex, rezistory s hodnotami 10,20 a 50, vodiče.

Teoretický úvod: Napětí indukované v cívce působí proti změně, která ho vyvolala. Při zapnutí zdroje tedy napětí na cívce prudce vzroste (má však opačnou polaritu než napětí na zdroji).

Při zapnutí - napětí indukované v cívce Ui =  LDIDt

- proud cívkou je i = Im.( 1- e −RLt)

Při vypnutí - napětí indukované v cívce Ui =  LDIDt

- proud cívkou i = Im. e −RLt.

Proud se postupně dostává do ustáleného stavu. Doba, za kterou poklesne (vzroste ) z ustáleného stavu na hodnotu Im/e ( kde e je základ přirozených logaritmů), je tzv. časová konstanta  = L/R. Při běžných hodnotách indukčnosti je tato doba velmi krátká.

Úkoly:

a) Pozorujte průběh napětí a proudu na cívce při zapnutí a vypnutí zdroje.

- Určete indukčnost cívky z přechodného děje pro tři různé odpory. Vysvětlete

rozdíl.

Návod:  ad a) V konfiguraci měření experimentu nastavte čas měření 1 s a vzorkovací frekvenci 1800 Hz. Aktivní je kanál A, ke kterému je připojen voltmetr(rozsah 10V s nulou uprostřed), kanál B ampérmetr(rozsah 1A s nulou uprostřed) a výstupní kanál E booster(nastavte obdélníkové pulzy s těmito parametry: počet period 1, hladina 2 V, amplituda 2 V.Pozor na správné připojení externího zdroje!). Zobrazení standardní. Obvod zapojte dle schématu. Naměřenou závislost napětí a proudu na čase vytiskněte a popište.

ad b) Měřte ve stejném zapojení. V konfiguraci měření proveďte změnu pouze v režimu zobrazení -vylučte okno s závislostí napětí na čase.

Po naměření závislosti odečtěte z grafů Im, Um(určení R obvodu) a , z těchto hodnot pak určete indukčnost L cívky. Vyměňte rezistor Rx a opakujte měření.

| Rx() | Im(A) | Im/e(A) | (s) | R() | L(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |

Závěr: