# TP	 Absorption du rayonnement radioactif

Objectif : Comprendre les moyens efficaces de protection contre un rayonnement radioactif

Matériel : Dispositif ČEZ comportant un émetteur  (Sr), un émetteur  (Am), un compteur Geiger-Müller, des plaquettes en Fe, Al, Pb, Sn d’épaisseur de 1 mm, des plaquettes en Cu d’épaisseurs différentes, un support

Manipulation 1 : Mesure du fond radioactif dans la salle

les émetteurs fermés, le détecteur compte pendant 100 s le nombre de particules radioactives

| mesure | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| particules enregistrées pdt 100 s |  |  |  |  |
| fond radioactif I0 [cps] |  |  |  |  |

Déterminez la valeur moyenne du fond radioactif I0 et expliquez d’où provient ce rayonnement.

Manipulation 2 : Irradiation en fonction de la distance

on change la distance entre l’émetteur  et le détecteur, on compte le nombre de particules pdt 100 s

| Distance d [cm] | 3 | 5 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| particules enregistrées pdt 100 s |  |  |  |  |
| irradiation par la source I [cps] |  |  |  |  |

Tracez le graphe I(d), déterminez le type de fonction dans le graphe. Concluez quant à la possibilité de protection contre l’irradiation.

Manipulation 3 : Absorption en fonction du matériau

l’émetteur  étant à 3 cm du détecteur, on place successivement des plaques en métal différent entre l’émetteur et le détecteur

| métal | aucun | Fe | Sn | Al | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | --- |  |  |  |  |
| A | --- |  |  |  |  |
| particules enregistrées pdt 100 s |  |  |  |  |  |
| particules absorbées N | 0 |  |  |  |  |

Décidez s’il existe une relation entre Z et N ou entre A et N. Concluez quant à la protection contre l’irradiation.

Manipulation 4 : Absorption en fonction de l’épaisseur du milieu

émetteur  étant à 3 cm du détecteur, on interpose des plaquettes en Cu d’épaisseurs différentes, on compte le nombre de particules pdt 100 s

| épaisseur de la plaque D [mm] | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| particules enregistrées pdt 100 s |  |  |  |  |  |
| irradiation par la source I [cps] |  |  |  |  |  |

Tracez le graphe I(D). Déterminez le type de fonction dans le graphe. Déterminez l’épaisseur D1/2 de cuivre qui arrête la moitié du rayonnement . Concluez quant à la protection contre l’irradiation.