Určení proudového zesilovacího činitele tranzistoru

Pomůcky: Elektronická stavebnice Logitronic2, zdroj stejnosměrného napětí 6 V a 15 V, multimetry METEX 2 ks, potenciometr, vodiče.

Teoretický úvod:

Úkoly:

- Sestrojte převodní charakteristiku použitého tranzistoru.

- Jaký je vztah mezi změnami bázového proudu (ΔIb) a změnami proudu kolektorového (ΔIc)? Vysvětlete.

- Z lineární části charakteristiky odečtěte potřebné hodnoty a stanovte proudový zesilovací činitel tranzistoru .

Návod:

ad a) Sestavte obvod podle schématu. Tranzistor NPN je v zapojení se společným emitorem. Hodnoty odporu použitých rezistorů zvolíme Rb = 22 kΩ, Rc = 1 kΩ.

Jezdec potenciometru na počátku nastavte tak, aby na vstupu tranzistoru bylo minimální napětí. Postupným posouváním jezdce zvyšujte napětí a tím i bázový proud Ib. Hodnoty Ib, Ic zapište do tabulky a sestrojte převodní charakteristiku tranzistoru, tj. závislost Ic = f(Ib), např. v programu MS Excel.

| n | 1 | 2 | ….. | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib (μA) | 0 |  |  |  |
| Ic (mA) | 0 |  |  |  |

ad c) Odečtem z lineární části charakteristiky zjistěte ΔIb a odpovídající ΔIc . Proudový zesilovací činitel  pak určíme podle vztahu

(ΔIcΔIb)Uce=konst.

 =

Závěr: